| Laboratoř fyziky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název práce: Měření délky |  | Lab. skup: |
| Příjmení a jméno: | Datum měření: | Turnus: |
|  | Protokol odevzdán: | Asistent: |
|  | Protokol k opravě: | Klasifikace: |
|  | Protokol odevzdán: |  |

Název úlohy: 			   		Měření délky

Úkol měření:

- Změřte výšku a průměr zadaného válečku a vypočtěte jeho objem. Určete nejistoty výšky, průměru a objemu válečku.

Postup měření:

- K měření výšky válečku použijte posuvné měřítko, které je vybaveno hlavní a vedlejší stupnicí (nonius). Pomocí desetinného nonia se dají přesně odečíst desetiny mm a odhadovat výsledek s přesností na 0,05 mm.

- K měření průměru použijte mikrometr. U mikrometru se přesně odečítají setiny mm s přesností 0,005 mm.

- Určete objem válečku a nejistoty měření dle vztahů 1-5.

Použité vztahy:

| Nejistota typu A: kde n je počet měření, a xi je naměřená hodnota x je průměrná hodnota | uA=(xi-x)2n(n-1) | (1) |
| --- | --- | --- |
| Nejistota typu B: kde ∆Zmax je maximální chyba a θ se přibližně rovná 3 | uB=∆Zmaxθ | (2) |
| Kombinovaná nejistota průměru: | u=uA2+uB2 | (3) |
| Objem válečku: kde d je průměr válečku a h jeho výška. | V=14πd2h | (4) |
| Nejistota objemu válečku: Kde a je stupeň mocniny průměru d a b je stupeň mocniny výšky h ve vztahu (4) pro výpočet objemu. | uV=Va2udd2+b2uhh2 | (5) |

Použité pomůcky:

Zpracování naměřených dat:

Tabulka 1 Změřené hodnoty výšky a průměru válečku. Hodnoty Δd počítané jako rozdíl naměřené hodnoty d a průměrného průměru. Jejich druhá mocnina a součet druhých mocnin. Δd = di-d; Δh = hi-h

| Úkol č. 1 měření V válce |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m | h [mm] | d [mm] | Δd [mm] | Δd2 [mm2] | Δh mm] | Δh2 [mm2] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

h=		d=			Δd2=				Δh2=

Vzorce a příklady výpočtů (udA;udB;ud;uhA;uhB;uh;V;uV):

Závěr:

h = (			± 		) mm

d = (			± 		) mm

V = (			±.		) mm3