| Laboratoř fyziky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název práce: Regulace napětí a elektrického proudu |  | Lab. skup: |
| Příjmení a jméno: | Datum měření: | Turnus: |
|  | Protokol odevzdán: | Asistent: |
|  | Protokol k opravě: | Klasifikace: |
|  | Protokol odevzdán: |  |

Název úlohy: 			Regulace napětí a elektrického proudu

Úkol měření:

- Zapojte posuvný odpor jako potenciometr, měřte závislost el. proudu a napětí na zátěži na poloze jezdce. Měření opakujte pro tři velikosti zatěžovacího odporu Rz = 600 Ω, Rz = 1200 Ω a Rz = ∞, viz obr. 1 až 3. Pro toto měření si dráhu potenciometru rozdělte na 4 stejně dlouhé úseky, průběh se tedy měří v 5 bodech. Graficky zpracujte závislost napětí na zátěži na poloze jezdce, do jednoho grafu vyneste všechna 3 měření.

- Z naměřených dat spočtěte podle Ohmova zákona velikost zatěžovacího odporu, pro případy kdy Rz ≠ ∞. Do grafu zpracujte závislost vypočteného odporu na poloze jezdce, při které byl měřen, a nejistotu typu B pro vypočtenou hodnotu odporu.

- Zapojte posuvný odpor jako reostat se zatěžovacím odporem (viz obr. 4). Proměřte závislost napětí na zátěži na nastaveném el. proudu U = f(I). Závislost zobrazte i graficky.

- Vyjádřete nejistoty typu B a naměřený el. proud a napětí správně zapište i s nejistotami pro jedno z pěti měření.

*Jako napájecí zdroj použijte volitelné linky, svorky označené 1 a 2.

Postup měření:

- Zapojíme elektrický obvod podle obr. 1. Změříme hodnoty el. proudu I a napětí U na zátěží Rz v závislosti na poloze jezdce h posuvného odporu zapojeného jako potenciometr. El. proud I měříme digitálním ampérmetrem (připojeným do série k Rz) a napětí U analogovým voltmetrem (připojeným paralelně k Rz). Měření provádíme pro pět různých poloh jezdce h. První měření odpovídá poloze jezdce h = 0 cm a následné 4 polohy byly rozloženy rovnoměrně mezi krajními polohami jezdce. Měření jsme opakovali dle dalších schémat uvedených v obr. 2 a 3. Závislosti U(h) získané ze všech třech měřeních následně vyneseme do jednoho grafu.

- Pro každou dvojici hodnot U a I vypočteme dle vztahů (1)–(6) velikost zatěžovacího odporu R s nejistotou uR. Hodnota R se může lišit od Rz. Nejistoty nepočítáme pro případ Rz = ∞. Pro nastavení Rz = 1200 Ω vyneseme závislost R(h) i s nejistotami do grafu.

- Zapojíme obvod podle obr. 4. V tomto případě regulujeme el. proud I a napětí U na zátěži Rz = 1200 Ω posuvným odporem zapojeným jako reostat. Měření provádíme opět pro pět poloh jezdce a graficky zpracujeme závislost U(I).

- Pro každou naměřenou hodnotu U i I vypočteme nejistotu typu B dle vztahů (2)–(5). Pro jednu dvojici U a I zapíšeme výsledek s nejistotou ve správném tvaru.

Rz

U

A

V

Obrázek 4. Schéma zapojení měřícího obvodu s reostatem a zatěžovacím odporem Rz = 1200Ω

Rz

U

A

V

# Obrázek 3. Schéma zapojení měřícího obvodu s nezatíženým potenciometrem (odpor Rz odpojen)

Rz

U

A

V

Obrázek 2. Schéma zapojení měřícího obvodu pro potenciometr zatížený posuvným odporem Rz = 1200Ω

Rz

U

A

V

Obrázek 1. Schéma zapojení měřícího obvodu pro potenciometr zatížený posuvným odporem Rz = 600Ω
(jezdec nastaven do poloviny dráhy)

Schéma zapojení:

Použité vztahy:

| Hodnota odporu R je počítána z Ohmova zákona: kde U je změřené napětí na zátěžovém rezistoru Rz, I je změřený el. proud protékající zátěžovým rezistorem Rz. | R=UI | (1) |
| --- | --- | --- |
| Chyba (přesnost) měření el. proudu digitálním ampérmetrem ΔI je dána: kde I je změřená hodnota el. proudu. Koeficienty A a B jsou dány použitým rozsahem ampérmetru a jsou uvedeny v manuálu přístroje. Parametr dgt (digit) určuje nejmenší řád na displeji měřícího přístroje. | ∆I=A100I+B∙dgt | (2) |
| Z ΔI můžeme vypočítat nejistotu typu B měřeného el. proudu uB,I: kde θ je pro rovnoměrné rozdělení √3. | uB,I=∆Iθ | (3) |
| Chyba (přesnost) měření U analogovým voltmetrem je dána vztahem: kde TP je třída přesnosti a MU určuje měřicí rozsah voltmetru. | ∆U=TP100∙MU | (4) |
| Z ΔU můžeme vypočítat nejistotu typu B změřeného napětí uB,U: | uB,U=∆Uθ | (5) |
| Odpor je v našem úkolu nepřímo měřená veličina daná vztahem (1). Nejistotu odporu uR tedy spočítáme jako nejistotu nepřímo měřené veličiny dané podílem dvou přímo měřených veličin U a I ze vztahu: | uR=R∙uUU2+uII2=UI∙uUU2+uII2 | (6) |
| Aritmetický průměr odporu R byl počítán dle vztahu: kde n je počet měření. | R=i=1nRin | (7) |

Zanedbání nejistoty typu A. Vůči nejistotě typu B je zanedbatelná, tudíž celková nejistota je rovna nejistotě typu B.

Použité pomůcky:

Zpracování naměřených dat:

Tabulka 1 Zátěžový odpor Rz = 600 Ω

| Rz = 600 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m | h [cm] | U [V] | I [mA] | R [Ω] | uU [V] | uI [mA] | uR [Ω] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Vzorce a příklady výpočtů:

Tabulka 2 Zátěžový odpor Rz = 1200 Ω

| Rz = 1200 Ω |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m | h [cm] | U [V] | I [mA] | R [Ω] | uU [V] | uI [mA] | uR [Ω] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Vzorce a příklady výpočtů:

Tabulka 3 Zátěžový odpor Rz = ∞ Ω

| Rz = ∞ Ω |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m | h [cm] | U [V] | I [µA] | R [kΩ] |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Vzorce a příklady výpočtů:

Tabulka 4 Zátěžový odpor Rz = 1200 Ω a poloha jezdce reostatu

| Rz = 1200 Ω |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m | h [cm] | U [V] | I [mA] | uU [V] | uI [mA] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Vzorce a příklady výpočtů:

Obrázek 5 Graf závislosti U = f(h)

Obrázek 6 Graf závislosti R = f(h)

Obrázek 7 Graf závislosti U = f(I)

Závěr: